- 实验室安全管理规定

- 1 管理目的

- 为了确保学院实验类场所的安全，以免发生安全事故造成人身伤害、财产损失。

- 2 适用范围

- 学院实验中心所属研究生和本科教学实验室。

- 3 职责

- 3.1 实验中心

- （1）制定实验室安全管理规定，并定期更新。

- （2）发放与收回实验室准入许可。

- （3）定期检查实验室安全状况，对于各类隐患要求限期整改。

3.2 导师及学生

（1）导师督促学生严格按照安全规范要求进行相关实验操作，对学生在实验室的行为及安全负责。

（2）学生严格按照安全规范要求进行相关实验操作。

4 管理规定

4.1 实验室安全管理通用准则

（1）实验室原料及设备按4.2的标准进行分类管控。

（2）大型实验设备需配套操作规范。

（3）实验室采用准入门禁制度，实验人员必须考核合格方可进入实验室操作，严禁带其他人进入实验室。

（4）禁止吸烟，禁止使用明火。

（5）实验室必须配置灭火器、黄砂、灭火毯等应急设施。

4.2 实验室安全分级标准

根据实验室所使用的原辅材料及设备属性对其危险特性分为三级，从Ⅰ级到Ⅲ级，危险性依次降低，具体分级标准如下：

| 级别 | 所涉及的原辅材料或设备设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易燃、易爆化学品 | 剧毒化学品 | 辐射类 | 强酸强碱 | 易燃/有毒气瓶 | 非易燃气体气瓶 | 不断电设备 | 易制毒化学品 | 加热设备 | 普通化学品 | 其他 |
| Ⅰ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |

4.3 Ⅰ类材料及设备管控要求

4.3.1 易燃、易爆危险化学品

实验室不允许储存和使用易燃易爆危险化学品。

4.3.2 剧毒化学品

实验室不允许储存和使用剧毒化学品。

4.3.3 易燃/有毒气体使用要求

实验室不允许储存和使用易燃/有毒气体。

4.3.4 辐射类设备

实验室不允许储存和使用辐射类设备及辐射源。

4.4 Ⅱ类材料及设备管控要求

4.4.1 易制毒化学品

（1）储存易制毒危险化学品的试剂柜必须上锁，且有专人管理。

（2）易制毒危险化学品每次使用应进行使用登记，登记使用日期、使用人员、领用量、剩余量、是否返回试剂柜等信息，试剂柜管理人员签字并确认信息填写是否正确。

4.4.3 加热作业

（1）加热设备包括酒精灯、电炉、烘箱、水浴锅、电吹风等。

（2）实验室禁止使用酒精灯等明火类加热设备。

（3）使用非明火加热设备，必须严格按照操作规程进行。使用时，人员不得离岗，使用完毕应立即断开电源。

（4）加热、产热仪器设备必须放置在阻燃实验台上或地面，不得在其周围堆放易燃易爆物。

（5）禁止用电热设备烘烤溶剂、油品、塑料筐等易燃可燃挥发物。

（6）应在断电的情况下，采取安全方式取放被加热物品。

（7）使用恒温水浴锅时应避免干烧，注意不要将水溅到电器盒里。

（8）使用电吹风后，需进行自然冷却，严禁阻塞或覆盖其出风口和入风口。

4.4.4 用电

（1）新增用电设备，必须事先报备方可使用，不得私自接、拉电线、插排。

（2）使用24小时不间断用电设备，必须经过实验中心评估后，方可使用。

（3）24小时不断电设备应放置在通风良好处，周围不得有热源、易燃易爆品、气瓶等，且保证一定的散热空间。

（4）需要24小时不间断供电的仪器设备（冰箱、冰柜等）必须单独供电，且每日检查线路是否完好，是否有发烫现象。

4.4.4 压力气瓶

（1）压力气瓶直立放置时要固定稳妥。使用时应加装固定环。

（2）压力气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈振动。

（3）压力气瓶肩部，下述信息必须完整：制造厂、制造日期、气瓶型号、工作压力、气压实验压力、气压实验日期及下次送验日期、气体容积、气瓶重量。

（4）信息不完整气瓶，严禁收货。

（5）压力气瓶颜色、充装气品名字必须清晰可见。

（6）压力气瓶安全附件（如气瓶瓶帽、防震圈等）必须配置齐全。

（7）压力气瓶瓶体和瓶阀必须确保清洁，不准沾有油污等易燃品。

（8）压力气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏，不能保证安全使用的，应送交有关单位检查合格后方可使用。

（9）气瓶固定区域放置，不得随意挪动。必须挪动时，搬运必须用特制的担架或小推车，也可以用手平抬或垂直转动，但绝不允许用手执着开关阀移动。

（10）氧气瓶一定要防止与油类接触，并绝对避免让其它可燃性气体混入氧气瓶；禁止用（或误用）盛其它可燃性气体的气瓶来充灌氧气。

4.4.5 强酸强碱

（1）专人专管，每一瓶药剂都要有明确的责任人管理。

（2）强酸强碱平时应储存在密封性的保险柜中。

（3）使用时需佩戴耐腐蚀手套及护目镜，并做好提示标识，防止其他同学靠近。

4.5 Ⅲ类材料及设备管控要求

- 4.5.1 化学试剂管理要求

（1）一切化学药剂必须保存在专用的试剂柜内。要严格按类存放保管、发放、使用，并妥善处理剩余物品和残毒物品。

（2）禁止在实验室内饮食、吸烟或在有可能被污染的容器内存放食物。

（3）禁止将食物存放在用于低温保存化学试剂的冰箱/柜中。

（4）禁止进行实验过程有毒物逸出的化学实验。

4.5.2 其他设备管理

（1）必须熟悉运转设备的操作后，方能使用。

（2）设备启动前应检查一切保护装置和安全附件，应使其处于完好状态，否则不能开机。

（3）传动设备外露转动部分必须安装防护罩。必要时应挂“危险”等类警告牌。转中出现异常现象或声音，须及时停机检查，一切正常后方能重新开机。

（4）定期检修、拧紧连接螺钉等；检修必须停机，切断电源；平时应经常检查运转部件，检查所用润滑油是否符合标准。

（5）压力容器应定期检查校验压力计，并经常检查压力容器接头处及送气管道。

海洋工程学院实验中心

2021年11月17日